| 华为技术有限公司 Huawei Technologies Co. ,Ltd. | 装备版本 Equipment version | 密级 Confidentiality level |
| --- | --- | --- |
|  | VA | 秘密 |
|  | 装备型号Equipment type | Total pages：共11页 |
|  | SmarX1168 |  |

MTK平台USB驱动安装指导

(仅供内部使用）

For internal use only

| 拟制: Prepared by | 高瑞涛 /00183662 |  | 日期： Date | 2013-2-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核: Reviewed by |  |  | 日期： Date |  |
| 审核: Reviewed by |  |  | 日期： Date |  |
| 批准: Granted by |  |  | 日期： Date |  |

华为技术有限公司

Huawei Technologies Co., Ltd.

版权所有  侵权必究

All rights reserved

| 修改时间 | 内容说明 | 修改人 |
| --- | --- | --- |
| 2012-6-15 | MTK平台usb驱动安装指导 | 高瑞涛/00183662 |
| 2012-2-15 |  |  |

- USB驱动说明及路径

MTK驱动包为各个产品通用，目前支持产品有：T8830、T8620、T8950（G600），驱动版本新旧按照编号大小编排（如：1.3比1.2版本新）。

驱动安装包归档路径如下：

\\sianas06-rd\TC_Handset_Xian_F\01SP软件\07-项目组共享\02-SP驱动软件组\02-模块信息\通信\03.USB驱动版本归档\T8830

USB驱动安装步骤

一般取用最新驱动版本进行安装即可，具体安装步骤如下：

1）双击后，开始安装，若电脑之前安装过其他华为驱动，则会自动提示删除（如下图），选择“是”。若电脑未安装过，则直接进入第3步，开始安装新驱动。

2）选择Uninstall，继续。

3）删除成功后，自动进入欢迎界面进行新驱动的安装，点击“Next”。

4）驱动安装路径最好不要修改，默认即可。点击“Install”开始安装。

5）安装完成。

端口自动识别

驱动安装完成后，即可以连接手机进行使用和测试。

第一次连接手机后，设备管理器中会对端口进行自动识别。其中，带黄色叹号的端口为正在识别的端口；Android Phone为识别OK的端口，此端口即为经常用到的adb口。

USB驱动成功安装后，端口的识别过程很短，但是需要注意一下两点：

1）在Win7系统中，系统会自动在update上搜索驱动，需要在驱动搜索界面，点击“跳过从windows update上搜索驱动”，否则搜索过程会很漫长。

2）在部分实验室的XP系统中，由于安装的东西较多，机器较旧，端口的识别时间会较长一些，请耐心等待。直到出现类似下图界面时，才能判定端口识别失败，需要进行手动安装。

手动安装驱动

若端口自动识别失败，则需要进行手动安装，具体步骤如下：

1）在设备管理器中右键选择识别失败的端口，选择“更新驱动软件”。

2）选择手动安装驱动。

3）在搜索路径中，先找到之前USB驱动安装的默认路径，然后选择C:\Program Files\Handset WinDriver\Driver\X86 目录，具体如下图。

4）等待，即可成功安装驱动。

其他几种特殊情况的处理办法

1）与之前的华为驱动冲突，导致驱动未能正常安装。

——进入USB驱动的默认安装路径下（C:\Program Files\Handset WinDriver），双击DriverUninstall.exe对之前安装过的所有华为驱动进行删除，并手动删除C:\Windows\inf目录下所有oemX.inf（X为数字）文件，然后再运行Handset WinDriver1.3.exe进行USB驱动的安装。

2)驱动安装后，自动无法识别，用手动搜索后提示inf文件有问题，无法安装。

——由于缺少usbser.sys系统文件导致。可以将下面的附件拷贝至目录C:\windows\system32\driver下，然后按照上面第4章方法，重新手动搜索端口即可。

附：usbser.sys文件

3）USB驱动安装后，手机连接电脑后，设备管理器中无端口出现。

——首先请检查USB线是否正常连接，可以换部手机尝试。若连接OK则继续往下：

若此时手机处于关机状态，首先请检查电池电量是否充足，以保证preloader端口出现。

若电量充足或手机处于开机状态，为电脑USB Host挂死，请在设备管理器中禁用，然后启用（如下图），再尝试连接手机。

注：若无法禁用，也可以直接重启电脑，再行尝试连接手机。